Neues hygienisches induktives Leitfähigkeitsmesssystem OPTISYS IND 8100

- Hygienisches induktives Leitfähigkeitsmesssystem in kompakter Ausführung für die Messung von Leitfähigkeit, Konzentration und Temperatur

- Kurze Ansprechzeit für Produktanalyse, Phasentrennung und Optimierung der Übergangsphasen in CIP-Anlagen

Text:

Duisburg, 28. April 2015: KROHNE stellt das neue hygienische induktive Leitfähigkeitsmesssystem OPTISYS IND 8100 für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie vor. Dank seiner schnellen Ansprechzeit eignet sich dieses Gerät insbesondere für Anwendungen im Bereich der Produkttrennung/-identifikation oder in CIP-Anlagen, um die Übergangsphasen zu verkürzen und Reinigungsflüssigkeiten zu sparen.

Das neue 3A- und EHEDG-zertifizierte Messsystem ist mit zwei 4…20 mA Ausgängen für Leitfähigkeit, Konzentration und Temperatur ausgestattet. Innerhalb des Leitfähigkeits-Messbereichs von 50 μS/cm…1.000 mS/cm verfügt der OPTISYS IND 8100 über 14 voreingestellte Bereich/Ausgang-Kombinationen für eine schnelle Inbetriebnahme. Alternativ hierzu kann der Analogausgang auch frei über die Touch-Anzeige oder über einen PC mit optionalem Konfigurationstool eingestellt werden. Für die Medientrennung können 4 Leitfähigkeitsbereiche über einen PC festgelegt werden. Der Ausgang für Konzentration kann verwendet werden, um die Konzentration von 4 werkseitig eingestellten Medien/Bereichen anzuzeigen, z. B. Natronlauge, Salpetersäure oder ein vom Kunden festgelegtes Medium, dessen Konzentrationskurve über die 30-Punkt-Linearisierung programmiert werden kann. Die kurze Ansprechzeit des integrierten Pt100 Temperatursensors (T90 < 15 s) ermöglicht die schnelle Anzeige von Änderungen der Medien- oder Prozessbedingungen. Um eine Vermischung zu vermeiden und Kosten zu sparen, wird für die schnelle Erkennung von CIP-Reagenzien auch die entsprechende Leitfähigkeit (T90 < 2 s) angezeigt.

Die Konfiguration erfolgt beim OPTISYS IND 8100 über eine Touch-Anzeige. Diese Anzeige verfügt über verschiedene auswählbare Anzeigemodi und Warnungen: Die Hintergrundfarbe kann auf die drei Farben weiß, grün und rot sowie als konstante oder blinkende Anzeige für Alarme eingestellt werden. Darüber hinaus lassen sich 2 Halbleiter-Relaiskontakte als Grenzwertschalter konfigurieren. Die kompakte Ausführung mit IP67/69K Gehäuse eignet sich für Rohrleitungen mit kleinen Durchmessern > DN40 / 1 1/2". Der Sensor ist PEEK-ummantelt und eignet sich daher für die Verwendung in hygienischen Prozessen oder direkt in konzentrierten Säuren oder Laugen. Verschiedene hygienische Prozessadapter wie Tri Clamp, DIN 11851, SMS oder Varivent N sind verfügbar. Der OPTISYS IND 8100 ist der Nachfolger des abgekündigten ACM 500.

Über KROHNE: KROHNE ist ein Komplettanbieter für Prozessmesstechnik zur Messung von Durchfluss, Massedurchfluss, Füllstand, Druck, Temperatur sowie für Analyseaufgaben. Das 1921 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg, Deutschland, beschäftigt weltweit über 3.500 Mitarbeiter und ist auf allen Kontinenten vertreten. KROHNE steht für Innovation und höchste Produktqualität und gehört zu den Marktführern für industrielle Prozessmesstechnik.

Bild:

Bildunterschrift: Neues hygienisches induktives Leitfähigkeitsmesssystem OPTISYS IND 8100

Herausgeber:

KROHNE Messtechnik GmbH

Ludwig-Krohne-Str. 5

47058 Duisburg

www.krohne.com

Pressekontakt:

Jörg Holtmann, PR Manager

Tel:  +49 203 301 4511

j.holtmann@krohne.com