OPTIBAR LC 1010: nueva sonda de nivel sumergible con diafragma cerámico

- Medida de nivel continua hidrostática en pozos de agua, depósitos de agua de lluvia o tanques

- Sólido alojamiento de acero inoxidable y diafragma cerámico resistente a sobrecargas elevadas para un funcionamiento duradero

- Rangos de medida de 100 mbar / 10 kPa / 1,5 psi hasta 10 bar / 1 MPa / 150 psi

- Cable en TPE resistente a la corrosión para una versatilidad de uso en aplicaciones con agua y aguas residuales

Texto:

Duisburg, 21 del octubre 2016: KROHNE presenta la sonda de nivel sumergible con diafragma cerámico OPTIBAR LC 1010 Destinada a las aplicaciones con agua y aguas residuales, de ingeniería ambiental y OEM, esta sonda proporciona una solución de medida de nivel continua hidrostática para pozos de agua, depósitos de retención / rebose de agua de lluvia o tanques.

El OPTIBAR LC 1010 se caracteriza por un sólido alojamiento de acero inoxidable 316L y un diafragma cerámico resistente a sobrecargas elevadas para un funcionamiento duradero. Para una limpieza in situ segura y fácil, el diafragma está montado al ras. Gracias a un diámetro de 22 mm / 1", el OPTIBAR LC 1010 puede utilizarse también en recipientes pequeños. Se entrega con rangos de medida preconfigurados desde 100 mbar / 10 kPa / 1,5 psi hasta 10 bar / 1 MPa / 150 psi, bajo pedido están disponibles rangos de medida personalizados.

Para un uso versátil en aplicaciones con agua o aguas residuales, el OPTIBAR LC 1010 cuenta con las certificaciones ATEX y IECEx y un cable en TPE resistente a la corrosión también aprobado para el uso con agua potable. Además de las líneas eléctricas para la salida a 4…20 mA, el cable en TPE aloja una manguera de aire que se utiliza para la medida de nivel por presión diferencial con recipientes cerrados. Para el uso con recipientes abiertos, la manguera de aire puede taponarse para la medida de la presión absoluta. Opcionalmente el OPTIBAR LC 1010 puede equiparse con un sensor de temperatura Pt100 a 3 hilos integrado, o bien, como alternativa, con comunicación HART7 para una cómoda configuración.

Acerca de KROHNE: KROHNE es un proveedor integral de tecnología para la medida de caudal, caudal másico, nivel, presión y temperatura, así como tareas analíticas. Compañía fundada en 1921 y que tiene su sede principal en Duisburg, Alemania, posee una plantilla de 3.600 empleados repartidos por todo el mundo y está presente en todos los continentes. KROHNE apuesta por la innovación y la máxima calidad en sus productos, y es uno de los líderes en el mercado de la tecnología de medida de procesos industriales.

Imagen 1:

Pie de foto: OPTIBAR LC 1010, nueva sonda de nivel sumergible con diafragma cerámico

Publicado por:

KROHNE Messtechnik GmbH

Ludwig-Krohne-Str. 5

47058 Duisburg

www.krohne.com

Contacto de prensa:

Jörg Holtmann, PR Manager

Tel: +49 203 301 4511

j.holtmann@krohne.com