OPTIBAR LC 1010, nouvelle sonde de niveau submersible à membrane céramique, avec en option mesure de température liée à la cellule céramique

- Mesure continue de niveau hydrostatique pour forages, bassins (de retenue) d'eau de pluie, réservoirs ou  mesure de niveau de rivières et fleuves

- Boîtier robuste en acier inox et membrane céramique extrêmement résistante aux surcharges, pour une longue vie opérationnelle

- Plages de mesure de 100 mbar / 10 kPa / 1,5 psi jusqu'à 10 bar / 1 MPa / 150 psi

- Câble TPE résistant à la corrosion pour une utilisation polyvalente pour toutes applications eau, de l'eau douce au traitement des eaux usées

KROHNE présente l'OPTIBAR LC 1010, une sonde de niveau submersible à membrane céramique. Destinée aux applications eau et eaux usées, ingénierie de l'environnement et applications OEM, elle met à disposition une solution de mesure de niveau hydrostatique simple et en continu pour forages, bassins de retenue /de débordement d'eau de pluie, et autres réservoirs.

L'OPTIBAR LC 1010 est dotée, pour une longue vie opérationnelle, d'un boîtier robuste en acier inox 316L et d'une membrane céramique extrêmement résistante aux surcharges. Aux fins de permettre un nettoyage sur site sûr et facile, la membrane est affleurante. Avec un diamètre de 22 mm / 1", l'OPTIBAR LC 1010 peut également être utilisée dans des cuves de petites tailles. Elle est livrée avec des plages de mesure préconfigurées de 100 mbar / 10 kPa / 1,5 psi jusqu'à 10 bar / 1 MPa / 150 psi, des plages spécifiques client étant disponibles sur demande.

Pour une utilisation polyvalente dans des applications eau, de l'eau douce aux eaux usées, l'OPTIBAR LC 1010 dispose de certificats ATEX et IECEx et est dotée d'un câble TPE résistant à la corrosion homologué lui aussi pour une utilisation eau potable. Parallèlement aux lignes électriques pour la sortie 4...20 mA, le câble TPE intègre un tuyau d'air à utiliser pour la mesure du niveau de pression différentielle dans le cas de réservoirs fermés. S'il s'agit de réservoirs ouverts, le tuyau d'air peut être doté d'un opercule pour la mesure de pression absolue. En option, l'OPTIBAR LC 1010 peut être dotée d'un capteur de température Pt100 3 fils intégré, le cas échéant avec communication HART7 pour une configuration pratique.

À propos de KROHNE : KROHNE est un fournisseur de services complet de technologies de mesure en process pour la mesure de débit, débit-masse, niveau, pression, température et analyse. Fondée en 1921, l'entreprise a son siège à Duisbourg en Allemagne. Elle emploie plus de 3 600 personnes dans le monde et est présente sur tous les continents. KROHNE est synonyme d'innovation et de qualité des produits, et est l'un des leaders de la technologie de mesure pour les process industriels les plus divers.

OPTIBAR LC 1010 : nouvelle sonde de niveau submersible à membrane céramique, avec en option mesure de température liée à la cellule céramique

KROHNE S.A.S
2 Allée des Ors
BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE Cedex

France

Tel.:+33 4 75 05 44 00

Fax:+33 4 75 05 00 48

info.france@krohne.com

www.krohne.fr